# SINTESI - Progettazione hardware, firmware e alimentazione solare

# 23. (§§§) PROMPT (§§§) : Progettazione hardware, firmware e alimentazione solare

USER [3:05]

Analizziamo i circuiti e le connessioni per Arduino Nano ESP32 ed i motori. Analizziamo il codice necessario per la gestione di Arduino Nano ESP32 Analizziamo le problematiche di alimentazione ed i circuiti necessari per adottare un'alimentazione a batteria e/o pannello solare.

MODEL [3:06]

Model 3:06 PM

Ecco l'analisi ingegneristica completa per l'integrazione hardware, software ed energetica dell'inseguitore solare basato su Arduino Nano ESP32, suddivisa nei tre macro-ambiti richiesti.

# PARTE 1: CIRCUITI E CONNESSIONI (SCHEDA, DRIVER TMC2209 E MOTORI)

### 1.1 Differenze Cruciali di Tensione (Logica a 3.3V vs 5V)

L'Arduino Nano ESP32 opera con logica a 3.3V nativa (ESP32-S3). I suoi pin GPIO non sono tolleranti ai 5V.
I driver Trinamic TMC2209 supportano nativamente questa configurazione grazie al doppio rail di alimentazione:

- VIO (Tensione Logica): va collegato all'uscita 3.3V dell'Arduino.

- VMOT (Tensione di Potenza Motori): va collegato al rail della batteria (12V – 24V DC).

- GND comune: le masse logiche e di potenza devono confluire in un unico punto a stella (Star Grounding) per evitare loop di massa e disturbi indotti dalle commutazioni PWM delle bobine dei motori.

### 1.2 Mappatura dei Pin (Pinout Arduino Nano ESP32)

Per ottimizzare la generazione degli impulsi dei 3 motori NEMA 17 e la telemetria, assegniamo i pin nel modo seguente:

| Dispositivo / Funzione | Pin Fisico Modulo TMC2209 | Pin Arduino Nano ESP32 | Nome Segnale GPIO ESP32-S3 | Note Elettriche / Funzionali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motore 1 (Nord) | STEP | D2 | GPIO5 | Treno d'impulsi motore 1 (fino a 1 kHz) |
|  | DIR | D3 | GPIO6 | Direzione rotazione motore 1 |
| Motore 2 (Sud-Ovest) | STEP | D4 | GPIO7 | Treno d'impulsi motore 2 |
|  | DIR | D5 | GPIO8 | Direzione rotazione motore 2 |
| Motore 3 (Sud-Est) | STEP | D6 | GPIO9 | Treno d'impulsi motore 3 |
|  | DIR | D7 | GPIO10 | Direzione rotazione motore 3 |
| Abilitazione Globale | EN (Enable) | D8 | GPIO17 | Condiviso per tutti e 3 i driver (Attivo LOW: 0V = ON, 3.3V = Motori liberi) |
| Bus UART TMC2209 | PDN_UART | D9 (TX) / D10 (RX) | GPIO18 / GPIO21 | Comunicazione seriale single-wire per taratura corrente e microstep |
| Sonda Tensione Batteria | Partitore R1/R2 | A0 | GPIO1 (ADC1_CH0) | Lettura analogica tensione batteria LiFePO4 |
| Sonda Vento (Anemom.) | Uscita Impulsi | A1 | GPIO2 (Interrupt) | Ingresso contagiri anemometro per emergenza vento |
| Tensione Logica | VIO | 3V3 | Uscita 3.3V | Alimenta la sezione logica dei 3 moduli TMC2209 |
| Massa Comune | GND | GND | GND | Riferimento equipotenziale comune |

### 1.3 Schema a Blocchi dei Collegamenti Elettrici

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│              ARDUINO NANO ESP32                  │

│                                                  │

│   D2  ──► STEP1            3V3 ────► VIO (3.3V)  │

│   D3  ──► DIR1             GND ────► GND Logico  │

│   D4  ──► STEP2                                  │

│   D5  ──► DIR2             A0  ◄─── Partitore V  │

│   D6  ──► STEP3                                  │

│   D7  ──► DIR3                                   │

│   D8  ──► EN (Condiviso)                         │

│   D9/10 ◄► UART (Opzionale)                      │

└──────────────────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────┼────────────────────────────┐

│                            │                            │

▼                            ▼                            ▼

┌───────────┐                ┌───────────┐                ┌───────────┐

│  TMC2209  │                │  TMC2209  │                │  TMC2209  │

│ Driver 1  │                │ Driver 2  │                │ Driver 3  │

├───────────┤                ├───────────┤                ├───────────┤

│ VMOT  GND │                │ VMOT  GND │                │ VMOT  GND │

│ 2B 2A 1A 1B│                │ 2B 2A 1A 1B│                │ 2B 2A 1A 1B│

└─────┬─────┘                └─────┬─────┘                └─────┬─────┘

│                            │                            │

▼                            ▼                            ▼

[NEMA 17 Nord]              [NEMA 17 Sud-O]              [NEMA 17 Sud-E]

#### Regole Cruciali di Cablaggio:

- Condensatori Elettrolitici di Disaccoppiamento (OBBLIGATORI): È necessario posizionare un condensatore elettrolitico da

- 100μF÷220μF

(almeno 35V, Low-ESR) tra i pin VMOT e GND di ciascun driver TMC2209, collocato fisicamente a non più di 2 cm dal modulo. Senza questi condensatori, la f.e.m. inversa indotta dai motori brucerebbe i mosfet del driver al primo arresto.

- Configurazione Microstepping (Hardware vs UART):

  - Modalità Semplice (Stand-alone Hardware): I pin MS1 e MS2 del TMC2209 collegati a VIO (3.3V) impostano via hardware il microstepping fisso a 1/16 con interpolazione automatica StealthChop a 256 micropassi. La corrente si regola tramite il trimmer a bordo (

  - Vref≈0.60V⟹Irms≈0.42A

).

  - Modalità UART (Consigliata): Collegando i pin PDN_UART dei 3 driver tramite singole resistenze da

  - 1 kΩ

a un pin seriale dell'ESP32, la corrente di tenuta (hold current ridotta a riposo) e la corrente di lavoro vengono regolate via software senza toccare trimmer.

# PARTE 2: FIRMWARE DI CONTROLLO SU ARDUINO NANO ESP32

L'architettura del codice sfrutta la natura Dual-Core (Xtensa a 240 MHz) dell'ESP32-S3 tramite il sistema operativo real-time FreeRTOS:

- CORE 1 (Motion Control deterministico): Esegue il treno d'impulsi dei motori e la cinematica inversa con priorità massima, garantendo che non vi sia alcun jitter.

- CORE 0 (Networking & Telemetria): Gestisce il server Wi-Fi / WebSockets, trasmette la telemetria JSON a 10 Hz al browser e riceve i comandi di Jog e taratura.

### 2.1 Struttura Completa del Firmware (C++ / Arduino IDE)

/**

* =========================================================================================

* HELIOSTAT_MASTER_FIRMWARE_v4.ino

* Target: Arduino Nano ESP32 (ESP32-S3, 240MHz, FPU 64-bit)

*

* Esecuzione su Core 1: Cinematica Inversa v.4.0 + Generazione Impulsi AccelStepper

* Esecuzione su Core 0: WebSockets Server per Digital Twin a 60 FPS / 10 Hz Telemetria

* =========================================================================================

*/

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WebSocketsServer.h>

#include <AccelStepper.h>

#include <math.h>

// =========================================================================

// 1. PINOUT ARDUINO NANO ESP32

// =========================================================================

#define PIN_STEP_1    D2

#define PIN_DIR_1     D3

#define PIN_STEP_2    D4

#define PIN_DIR_2     D5

#define PIN_STEP_3    D6

#define PIN_DIR_3     D7

#define PIN_ENABLE    D8

#define PIN_BAT_ADC   A0

// =========================================================================

// 2. COSTANTI CINEMATICHE E MECCANICHE (Da CORE_MATH v.4.0)

// =========================================================================

const double R_A = 0.30;                  // Raggio pulegge fisse (m)

const double r_b = 0.15;                  // Raggio triangolo specchio (m)

const double H_NOMINAL = 0.35;            // Quota Z nominale (m)

const double STEPS_PER_REV = 3200.0;      // 200 passi * 16 microstep

const double R_CYLINDER = 0.0125;         // Raggio tamburo cabestano (m)

const double STEPS_PER_METER = STEPS_PER_REV / (2.0 * M_PI * R_CYLINDER); // ~40743.6 passi/m

const double MAX_SPEED_M_S = 0.015;       // 15 mm/s

const double MAX_ACCEL_M_S2 = 0.080;      // 80 mm/s^2

// Istanze AccelStepper (Driver Interface = 1)

AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, PIN_STEP_1, PIN_DIR_1);

AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER, PIN_STEP_2, PIN_DIR_2);

AccelStepper stepper3(AccelStepper::DRIVER, PIN_STEP_3, PIN_DIR_3);

// Server WebSockets su porta 81 per Digital Twin

WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);

// Variabili di Stato Condivise tra i Core (Thread-Safe)

volatile double targetLengths[3] = {0.3808, 0.3808, 0.3808};

volatile double currentLengths[3] = {0.3808, 0.3808, 0.3808};

volatile double currentTensions[3] = {3.27, 3.27, 3.27};

volatile double batteryVoltage = 12.8;

volatile bool isTrackingActive = true;

// =========================================================================

// 3. CORE MATH: CINEMATICA INVERSA COMPLETA v.4.0 (A 64-BIT NATIVI)

// =========================================================================

void solveInverseKinematics(double nx, double ny, double nz, double outLengths[3]) {

// Normalizzazione vettore normale

double norm = sqrt(nx*nx + ny*ny + nz*nz);

if (norm < 1e-9) { nx = 0; ny = 0; nz = 1; norm = 1; }

nx /= norm; ny /= norm; nz /= norm;

// Z-Adattativa C^infinito (Gate 5)

double tiltDeg = acos(fmax(-1.0, fmin(1.0, nz))) * (180.0 / M_PI);

double curZ = -H_NOMINAL;

if (tiltDeg > 28.0) {

double factor = fmin(1.0, (tiltDeg - 28.0) / 22.0);

curZ = -H_NOMINAL - (factor * factor) * (0.42 - H_NOMINAL);

}

// Punti base fisse A_i (90°, 210°, 330°)

const double A_pts[3][2] = {

{ 0.0, R_A },

{ -R_A * 0.8660254, -R_A * 0.5 },

{  R_A * 0.8660254, -R_A * 0.5 }

};

// Punti specchio b_i

const double b_pts[3][2] = {

{ 0.0, r_b },

{ -r_b * 0.8660254, -r_b * 0.5 },

{  r_b * 0.8660254, -r_b * 0.5 }

};

// Matrice Möller-Hughes semplificata (innesco psi = 0)

double factor = nz > -0.99999 ? 1.0 / (1.0 + nz) : 0.0;

double R[3][3] = {

{ 1.0 - nx*nx*factor, -nx*ny*factor,       nx },

{ -nx*ny*factor,      1.0 - ny*ny*factor,  ny },

{ -nx,                -ny,                 nz }

};

// Calcolo lunghezze per ciascun cavo

for (int i = 0; i < 3; i++) {

// px = xG + R*b

double px = R[0][0]*b_pts[i][0] + R[0][1]*b_pts[i][1];

double py = R[1][0]*b_pts[i][0] + R[1][1]*b_pts[i][1];

double pz = curZ + (R[2][0]*b_pts[i][0] + R[2][1]*b_pts[i][1]);

double dx = A_pts[i][0] - px;

double dy = A_pts[i][1] - py;

double dz = 0.0 - pz;

outLengths[i] = sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz);

}

}

// =========================================================================

// 4. TASK CORE 0: NETWORKING & WEBSOCKET TELEMETRY

// =========================================================================

void TaskCore0(void *pvParameters) {

uint32_t lastTelemetryTime = 0;

for (;;) {

webSocket.loop();

// Trasmissione telemetria verso il browser a 10 Hz (ogni 100 ms)

if (millis() - lastTelemetryTime >= 100) {

lastTelemetryTime = millis();

// Lettura Tensione Batteria via Partitore su A0

int rawADC = analogRead(PIN_BAT_ADC);

// Partitore 100k / 22k: Rapporto = (100+22)/22 = 5.545

batteryVoltage = (rawADC / 4095.0) * 3.3 * 5.545;

// Formattazione JSON Telemetria Zero-Heap

char jsonBuffer[256];

snprintf(jsonBuffer, sizeof(jsonBuffer),

"{\"l\":[%.1f,%.1f,%.1f],\"t\":[%.2f,%.2f,%.2f],\"bat\":%.1f,\"grip\":1}",

currentLengths[0]*1000.0, currentLengths[1]*1000.0, currentLengths[2]*1000.0,

currentTensions[0], currentTensions[1], currentTensions[2],

batteryVoltage

);

webSocket.broadcastTXT(jsonBuffer);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5));

}

}

// Ricezione Comandi da Web (Jog Pad o Inseguimento)

void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) {

if (type == WStype_TEXT) {

// Parsing veloce del comando JSON

// Esempio payload: {"cmd":"target","nx":0.1,"ny":0.2,"nz":0.97}

double nx, ny, nz;

if (sscanf((char*)payload, "{\"cmd\":\"target\",\"nx\":%lf,\"ny\":%lf,\"nz\":%lf}", &nx, &ny, &nz) == 3) {

double solvedL[3];

solveInverseKinematics(nx, ny, nz, solvedL);

targetLengths[0] = solvedL[0];

targetLengths[1] = solvedL[1];

targetLengths[2] = solvedL[2];

}

}

}

// =========================================================================

// 5. SETUP E LOOP PRINCIPALE (CORE 1: REAL-TIME MOTION CONTROL)

// =========================================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(PIN_ENABLE, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_ENABLE, LOW); // Abilita i driver TMC2209 (Active LOW)

// Configurazione cinematica dei 3 motori con rampe realistiche

const double maxStepsSec = MAX_SPEED_M_S * STEPS_PER_METER;      // ~612 passi/s

const double maxAccelSec2 = MAX_ACCEL_M_S2 * STEPS_PER_METER;    // ~3250 passi/s^2

AccelStepper* steppers[3] = {&stepper1, &stepper2, &stepper3};

for (int i = 0; i < 3; i++) {

steppers[i]->setMaxSpeed(maxStepsSec);

steppers[i]->setAcceleration(maxAccelSec2);

steppers[i]->setCurrentPosition(0);

}

// Connessione Wi-Fi come Access Point (senza bisogno di router)

WiFi.softAP("ELIOSTATO_CDPR", "solare123");

webSocket.begin();

webSocket.onEvent(webSocketEvent);

// Avvio del Task di Rete sul Core 0 di ESP32-S3

xTaskCreatePinnedToCore(

TaskCore0,        // Funzione del task

"TaskNetCore0",   // Nome task

4096,             // Stack size (byte)

NULL,             // Parametri

1,                // Priorità

NULL,             // Task handle

0                 // Core 0

);

}

void loop() {

// Esecuzione sul CORE 1 con massima reattività

// Conversione lunghezze metri -> passi motore

long targetSteps1 = (long)((targetLengths[0] - 0.3808) * STEPS_PER_METER);

long targetSteps2 = (long)((targetLengths[1] - 0.3808) * STEPS_PER_METER);

long targetSteps3 = (long)((targetLengths[2] - 0.3808) * STEPS_PER_METER);

stepper1.moveTo(targetSteps1);

stepper2.moveTo(targetSteps2);

stepper3.moveTo(targetSteps3);

// Esecuzione continua del treno d'impulso interpolato

stepper1.run();

stepper2.run();

stepper3.run();

// Aggiornamento coordinate per telemetria

currentLengths[0] = 0.3808 + (stepper1.currentPosition() / STEPS_PER_METER);

currentLengths[1] = 0.3808 + (stepper2.currentPosition() / STEPS_PER_METER);

currentLengths[2] = 0.3808 + (stepper3.currentPosition() / STEPS_PER_METER);

}

# PARTE 3: ALIMENTAZIONE A BATTERIA E PANNELLO SOLARE

Progettare un inseguitore solare outdoor completamente autonomo richiede una gestione energetica meticolosa: non basta collegare un pannello a una batteria; bisogna bilanciare la curva di carico dei motori passo-passo, che consumano energia anche quando sono fermi a causa della corrente di tenuta (holding current).

### 3.1 Bilancio Energetico e Dimensionamento dei Componenti

#### Fabbisogno Giornaliero (Daily Energy Budget):

- 3x Motori NEMA 17 (Direct Drive):
Grazie alla linguetta sbrogliatrice e alla meccanica a 3 spire, la coppia resistente è minima (

- 4.4 N⋅cm

).
Con i driver TMC2209 configurati in riduzione automatica di corrente a fermo:

  - Corrente media a fermo per asse:

  - Ihold≈0.25 A

RMS su

12V⟹≈3.0 W

per 3 motori.

  - In movimento attivo:

  - ≈6.0 W

(ma l'inseguimento si muove solo per 0.5 secondi ogni 10 secondi!).

- Arduino Nano ESP32 (Wi-Fi attivo a 10 Hz):

- ≈0.6 W

(

120 mA@5V

).

- Potenza Media Assorbita di Giorno:

- ≈4.0 W

.

- Consumo Totale (12 ore di funzionamento solare):

Egiorno=4.0 W×12 h=48 Wh/giorno

- Consumo Notturno (Modalità Parcheggio STOW):
Di notte l'Arduino pone PIN_ENABLE = HIGH (motori spenti, consumo 0 W) e disattiva il Wi-Fi entrando in Light Sleep con risveglio programmato all'alba: consumo notturno trascurabile (

- <0.1 W

).

### 3.2 Scelta della Chimica: Perché ESCLUSIVAMENTE LiFePO4?

Per un'applicazione all'esterno esposta al sole estivo, le batterie tradizionali al Litio (Li-Ion / LiPo 18650) sono pericolose: a temperature superficiali superiori a

55∘C

degradano rapidamente e possono subire fuga termica (thermal runaway).

La scelta obbligata è una Batteria Litio Ferro Fosfato (LiFePO4):

- Sicurezza Totale: Non brucia e non esplode neanche se forata o esposta a

- 70∘C

.

- Ciclo di Vita Industriale: Oltre

- 3.000÷4.000

cicli di carica/scarica (più di 10 anni di funzionamento quotidiano).

- Tensione Perfetta per i NEMA 17: Un pacco 4S (4 celle in serie) ha una tensione nominale di

- 12.8 V

(tensione di scarica

10.0 V

, carica completa

14.4 V

), ideale per alimentare i TMC2209 senza surriscaldarli.

#### Dimensionamento Capacità Batteria (Autonomia 3 Giorni Nuvolosi):

Crichiesta=48 Wh/giorno×3 giorni12.8 V≈11.25 Ah

- Specifica Batteria: Pacco LiFePO4 12.8V 12Ah o 15Ah con BMS integrato (150 Wh). Peso: circa

- 1.6 kg

, ingombri contenuti.

### 3.3 Dimensionamento del Pannello Solare Fotovoltaico

In Italia, nel mese peggiore (dicembre, solstizio d'inverno a latitudine

42∘ N

), l'irraggiamento solare equivalente utile medio è di circa

1.8 PSH

(Peak Sun Hours).
Il pannello deve poter reintegrare i

48 Wh

giornalieri anche in inverno:

Ppannello=EgiornoPSH×ηsistema=48 Wh1.8 h×0.75≈35.5 W

- Specifica Pannello: Modulo Fotovoltaico Monocristallino da

- 50 W÷60 W

(

Vmp≈18.0 V, Voc≈22.0 V

, dimensioni indicative

65×50 cm

).

### 3.4 Schema Elettrico Completo di Distribuzione Energetica

[ PANNELLO SOLARE 50W - 18V ]

│

▼

┌───────────────────────────┐

│  REGOLATORE MPPT / SOLAR  │

│  CHARGER (es. Genasun o   │

│  Modulo MPPT CN3795 14.4V)│

└─────────────┬─────────────┘

│

▼

┌───────────────────────────┐

│ PACCO BATTERIA LiFePO4    │◄────── Fusibile Lama 5A su polo (+)

│ 12.8V 12Ah (Con BMS)      │

└────────────┬──────────────┘

│

├───────────────────────────────────────► Rail 12.8V Motori ──► VMOT TMC2209

│                                                               (Con 3x Condensatori 100uF)

▼

┌───────────────────────────┐

│ STEP-DOWN BUCK REGULATOR  │

│ Efficienza 92% (12V -> 5V)│

│ (es. Traco o LM2596)      │

└────────────┬──────────────┘

│

├───────────────────────────────────────► Pin VIN (5V) Arduino Nano ESP32

│

▼

[ Arduino Regolatore ] ──► Pin 3V3 ─────────────► VIO TMC2209 (Logica 3.3V)

### 3.5 Circuito di Protezione e Monitoraggio della Tensione Batteria

Per monitorare lo stato di carica della batteria LiFePO4 ed evitare che l'inseguitore si blocchi a metà parete se la tensione scende sotto i

10.8 V

, si realizza un partitore di tensione resistivo di precisione collegato al pin A0 dell'Arduino Nano ESP32:

Rail Batteria (10V - 14.4V)

│

│

┌┴┐

│ │ R1 = 100 kΩ (1% tolleranza)

│ │

└┬┘

├────────────────────────────► Pin A0 (Arduino Nano ESP32)

┌┴┐                             (Tensione max su A0: 2.60V < 3.3V SAFE!)

│ │ R2 = 22 kΩ (1% tolleranza)

│ │

└┬┘

│

GND

- Rapporto di partizione:

VADC=Vbat×R2R1+R2=Vbat×22122=Vbat×0.1803

- Quando la batteria è alla massima carica (

- 14.4 V

), la tensione sul pin A0 è di soli

2.59 V

, perfettamente al di sotto della soglia limite dei

3.3 V

dell'ESP32.

- Nel firmware, la funzione di allarme energetico è immediata:

- if (batteryVoltage < 11.2) {

- // Batteria quasi scarica: Esegui parcheggio di emergenza e spegni motori

- digitalWrite(PIN_ENABLE, HIGH); // Disabilita TMC2209

- isTrackingActive = false;

}

### SINTESI CONCLUSIVA DELL'ARCHITETTURA HARDWARE

- L'Arduino Nano ESP32 è la scelta ottimale: Con il suo processore dual-core a 240 MHz gestisce la complessa cinematica IK e i microstep sul Core 1 senza ritardi, mentre con il Core 0 crea un access-point Wi-Fi che si interfaccia in tempo reale con il nostro Digital Twin 3D (v.4.0).

- I driver TMC2209 a 3.3V logici garantiscono silenziosità assoluta e zero vibrazioni sulle funi di Dyneema.

- L'impianto fotovoltaico LiFePO4 da 12V 12Ah con pannello da 50W rende il sistema autonomo per 365 giorni all'anno, privo di allacciamenti alla rete elettrica e sicuro contro il surriscaldamento estivo a parete.